# 需求及主要技术参数：

（1）脉冲能量：100V、200 V、300V或400V；

（2）脉冲宽度：25 ns ～ 5000 ns（0.1 MHz）范围内可调（重要）

（3）增益：0～110  dB；

（4）接收器带宽：0.2MHz ～26.5MHz；（重要）

（5）检波：全波、正半波、负半波、射频波；

（6）水平线性：±1 % ；

（7）垂直线性：±3 % ；

（8）分辨率：＞40dB（5N14）；

（9）波幅测量：0～110%满屏高；

（10）检测模式：脉冲回波、双晶或穿透；

（11）最大范围：13388 mm；

（12）声速：635m/s ～15240 m/s；

（13）报警：正阈值和负阈值，最小深度；

（14）回波到回波测量模式：标准闸门2到闸门1，可选界面闸门跟踪；

（15）DAC点：50个点，110 dB动态范围；

（16）特殊DAC模式：自定义DAC（最多6条曲线）；

（17）重量：≤1600克；

（18）语言：中文、英文；

（19）充电锂离子电池供电时间：≥6小时；

（20）屏幕尺寸：≥5.7英寸；

（21）支持曲面校正、连续视频记录、视频输出、全屏A扫描显示、底波衰减器、模版存储、API 5UE、界面闸门、腐蚀模块。（重要）