采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算（万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRAFT 100kA高温超导电流引线 | 2根 | 220 | 合同签订后6个月内 |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

CRAFT 100 kA高温超导电流引线位于测试用超导馈线的终端箱内部，其连接电源终端与低温超导母线，主要负责向超导磁体系统供电等，从而维持和控制磁体等在指定的工况下正常可靠地运行

2.3、 工作条件

为CRAFT TF 磁体供电，满足电流供给能力100kA

2.4、 技术性能指标要求

1、实现稳态运行电流100 kA；

2、换热器的50K氦气消耗<8.5 g/s；

3、5K冷端漏热<40 W；

4、双接头电阻<1 nΩ；

5、绝缘耐压>21 kV；

6、单条焊缝真空漏率<1×10-9 Pa.m3/s；

7、Burnout时间>10 s；

2.5、 技术服务要求及质保要求

1、完成不锈钢，无氧铜，G10，绝缘子，传感器，绝缘等原材料的采购。

2、完成两根100 kA电流引线的制造，使其满足最大电流供给能力大于100 kA；绝缘耐压21kV；冷却管单条焊缝漏率优于10-9Pa.m3/s。

3、提供制造过程中的MIP，加工图纸等文件。

4、完成出厂验收报告。

5、质保至少一年。

2.6、验收标准及验收程序

1、实现稳态运行电流100 kA；

2、换热器的50K氦气消耗<8.5 g/s；

3、5K冷端漏热<40 W；

4、双接头电阻<1 nΩ；

5、绝缘耐压>21 kV；

6、单条焊缝真空漏率<1×10-9 Pa.m3/s；

7、Burnout时间>10 s；