采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算（万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铌三锡（Nb3Sn）超导线材 | 363KG | 200 | 合同签订后1个月之内交付 |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

2.3、 工作条件

2.4、 技术性能指标要求

- 载流 Ic=230A @ 4.2K，12T;

- 镀层材料：Cr;

- 电镀后尺寸：0.82±0.005mm;

- 铜超比：1.0±0.1;

- RRR:(R273K/R20K)＞100（热处理后）;

- 转变指数：n-value@12T &4.22K>20。

2.5、 技术服务要求及质保要求

1、售后服务要求：

1)	投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

2)	投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

3)	投标方免费提供技术支持热线电话。

4)	投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

5)	投标方提供该产品的技术使用说明书，并指导在使用该产品时的操作注意事项。

质保要求：

质保期自到货到验收合格后起算，质保期至少12个月；质保期内，如出现使用过程中因品质不良、工艺低劣或采用劣质材料而导致的质量问题，买方应立即用书面方式通知卖方，经双方现场确认或经第三方鉴定机构鉴定确认后，买方有权利要求卖方更换产品（人为使用不当、存储不当等导致的损坏除外）。

2.6、验收标准及验收程序

- 已方需按照甲方要求的超导线材测试项目、测试取样频率及测试标准对出厂线材进行性能测试，测试数据需跟随货物提交给甲方；

- 乙方将产品交付至甲方后，甲方对产品数量进行确认并出具签收文件；

- 甲方在收到产品后，在一个月内按照相同的测试项目及测试标准，对产品性能进行抽样复测；

- 已方有责任对甲方的技术人员提出的问题作出解答；

- 甲方在完成抽样复测，确认产品性能满足技术要求后，组织验收评审，完成验收程序。