1.主要技术指标

破口实验段设计技术指标见表2。

表 2 破口实验段设计参数

| 技术参数 | 内容 |
| --- | --- |
| 工作介质 | 高压水（15.5MPa,325℃） |
| 气体氛围 | 高纯氦气（0.1-0.3MPa） |
| 填充球床体积 | 380×400×190 mm3 |
| 设计压力 | 20 MPa |
| 设计温度 | 450 ℃ |
| 喷管内径范围 | 1-8mm |
| 喷管长度 | 15-200mm |
| 入射水温度范围 | 285-325℃ |
| 实验段内压力范围 | 0.1-0.3MPa |
| 实验段球床加热功率 | 45KW可调 |

破口实验段需要验收的运行工况见下表3。需要验证不同破口以及热工参数下的增殖区温度压力响应情况。

表 3 破口实验段所需验证工况

| CASE | 破口直径 | 喷管长度 | 入口温度 | 增殖区压力 | 破口方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | ℃ | MPa |  |
| 1 | 1 | 200 | 285 | 0.1 | 水平 |
| 2 | 1 | 200 | 285 | 0.3 | 水平 |
| 3 | 1 | 200 | 285 | 0.1 | 向上 |
| 4 | 1 | 200 | 285 | 0.1 | 侧壁 |
| 5 | 1 | 15 | 325 | 0.1 | 水平 |
| 6 | 1 | 15 | 325 | 0.3 | 水平 |
| 7 | 8 | 200 | 285 | 0.1 | 水平 |
| 8 | 8 | 200 | 285 | 0.1 | 向上 |
| 9 | 8 | 200 | 285 | 0.3 | 水平 |
| 10 | 8 | 200 | 285 | 0.3 | 向下 |
| 11 | 8 | 15 | 325 | 0.1 | 水平 |
| 12 | 8 | 15 | 325 | 0.3 | 水平 |

2.工作范围

2.1供应方责任与义务

（1）本技术规格书中所描述内容，是对供应方的基本要求，供应方应对本规范书中的各项要求全面负责。技术规格书

（2）本技术规格书并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文。因此，供应方除应满足本技术规格书以外，还应满足国家及行业现行标准及相关规定。

（3）供应方应对需求方提供的设计数据及文件进行审查，以确保设计的正确性。

（4）经需求方认可的各种设计、计算、图纸、采购、施工试验和技术文件不能转移供应方对合同应负的责任。

（5）供应方应负责整个项目涉及的报批报建（包括压力管道、支撑结构施工等）工作，相应费用由供应方承担，并包含在合同报价内。

（6）供应方在项目系统设计、物项采购、施工调试过程中出现的任何不符合项或问题均应作详细记录，并及时书面通知需求方。经需求方认可的不符合项或其它问题，不能转移供应方应负的责任。

（7）在执行本技术规格书的过程中，供应方在做出任何改变之前，均须书面通知需求方，在取得同意后，方可实施。

（8）需求方提供的图纸及技术文件，供应方未经允许不得私自利用或转让给第三方。

（9）在合同签订后，需求方保留对技术规格书提出补充和修改的权利，供应方应予以配合，若导致费用额外增加需要由双方协商解决。