# 第七章 采购需求

- 货物需求一览表

本次采购标的物为EAST装置ECRH传输器件，下表为货物需求一览表：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极化器 | 2 | 个 |  |
| 2 | 波导开关 | 1 | 个 |  |
| 3 | 功率耦合器 | 1 | 个 |  |

- 货物的主要用途及功能

该传输器件用于建设EAST装置ECRH系统传输线，其中极化器的功能是控制传输波束极化方向，波导开关的功能是切换波束传输方向，功率耦合器的功能是监测波导内传输功率。

- 工作条件

3.1  使用环境：室内；

3.2  工作环境温度：-10℃～+40℃。

- 主要技术指标

4.1 极化器

主体结构由换向腔体和反射镜组成。换向腔体的材质为铝合金6061-T6，换向腔体的两个波导臂夹角90±0.05deg，波导臂内直径63.5±0.1mm，外直径74.6±0.02mm（端口处），波导同心度≤0.04mm（端口处），波导臂内壁上分布有矩形周期槽纹，槽纹宽度0.45±0.1mm、深度0.45±0.1mm、周期0.65±0.1mm；反射镜材料为铬锆铜，镜体正面加工正弦周期性槽纹，镜体背面有316L不锈钢镜轴，镜体和镜轴中有水冷通道，水冷通道正压检漏，压力1.0MPa；器件真空漏率≤510-10Pa·m3/s。

4.2 波导开关

主体结构由三端波导臂、开关腔体、换向滑块、水冷组件及驱动组件等组成。三端波导臂的材质为铝合金6061-T6，波导臂内直径63.5±0.1mm，外直径74.6±0.02mm（端口处），波导同心度≤0.04mm（端口处），波导臂内壁上分布有矩形周期槽纹，槽纹宽度0.45±0.1mm、深度0.45±0.1mm、周期0.65±0.1mm，三个波导臂夹角依次为90±0.10deg；换向滑块中反射镜体材质为铬锆铜，镜面粗糙度≤Ra0.025，镜体中有水冷通道，水冷通道正压检漏，压力1.0MPa，通过上下滑动反射镜实现波束传输方向在直通与90deg换向之间切换；开关腔体材质为铝合金，水冷组件材质为不锈钢；器件真空漏率≤510-10Pa·m3/s。

4.3 功率耦合器

主体结构由换向腔体和耦合镜组成。换向腔体的材质为铝合金6061-T6，换向腔体的两个波导臂夹角90±0.05deg，波导臂内直径63.5±0.1mm，外直径74.6±0.02mm（端口处），波导同心度≤0.04mm（端口处），波导臂内壁上分布有矩形周期槽纹，槽纹宽度0.45±0.1mm、深度0.45±0.1mm、周期0.65±0.1mm；耦合镜材料为铬锆铜，镜面粗糙度≤Ra0.025，镜面中心区域加工1排耦合小孔，镜体中有水冷通道，水冷通道正压检漏，压力1.0MPa；器件真空漏率≤510-10Pa·m3/s。

- 验收标准及验收程序

5.1、成交供应商必须在合同签订后2个月内完成制造，交付至合肥市指定地点。制造和测试过程中，成交供应商必须配合甲方完成关键节点的检查和记录。

5.2、成交供应商需按照我方提供的图纸或者模型进行生产加工，并且承诺不对第三方转让、销售或者泄露我方的一切图纸和模型信息。乙方如果违反本条规定，甲方有权要求相关赔偿。加工过程中，如有图纸需要局部修改的，成交供应商必须配合修改。

5.3、成交供应商须提供交付清单，铝合金和铜材等的原材料证明，检验记录等。

5.4、成交供应商交付后，经采购单位以最终图纸为依据验收合格后签收。

- 包装运输要求

传输器件使用木箱封装后运输至指定地点。