采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ITER冷屏绝缘子 | DN20 HV | 41 | 合同签订后6个月内 |
|  |  | DN8 LV | 33 |  |
|  |  | DN20 LV | 41 |  |
|  |  | DN50 LV | 60 |  |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

绝缘子是超导磁体系统关键绝缘部件。一方面承担对地绝缘作用，同时可以作为冷却介质（液氮）的流通管道。绝缘子主要位于主管路上或支管路与主管路连接处附近，用于隔绝冷屏各管路间感应电流。

2.2、材料及尺寸规格要求

1）材料要求

ITER冷屏绝缘子材料主要包括不锈钢端管和中间的玻璃钢绝缘管，其中不锈钢材料要求如下表：

| 元素 | 质量比重（%） |
| --- | --- |
| C | ≤ 0.035 |
| Mn | ≤ 2.00 |
| Si | ≤ 1.00 |
| Cr | 18.0-20.0 |
| Ni | 8.0-13.0 |
| P | ≤ 0.045 |
| S | ≤ 0.030 |
| B | ≤ 0.0018 |
| Co | ≤ 0.3 |
| Nb | ≤ 0.3 |
| Ta | ≤ 0.03 |

- 尺寸规格要求

| 绝缘子规格型号 | 不锈钢外径 | 端管壁厚 | 外绝缘层厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN8 LV | 13.72±0.1 mm | 2.24±0.1 mm | < 45 mm |
| DN20 LV | 26.67±0.1 mm | 2.87±0.1 mm | < 60 mm |
| DN20 HV | 26.67±0.1 mm | 2.87±0.1 mm | < 60 mm |
| DN50 LV | 60.33±0.1 mm | 2.77±0.1 mm | < 120 mm |

2.3、 工作条件

绝缘子安装在ITER冷屏的冷却管道上，装置运行过程中，管道外部是超高真空环境，管道内通80K 的低温冷却介质，工作压力3MPa, 装置运行过程中管道上会存在感应电流，因此要求能承受一定的高电压。

2.4、 技术性能指标要求

3MPa氦气压力下漏率低于10-9Pa·m3/s；

三种规格的LVIB(DN8 LV、DN20 LV、DN50 LV)在2kV直流电压下泄漏电流低于2 A，

DN20 HV在40kV直流电压下泄漏电流低于80 A;

能承受5次300K到77K之间的冷热循环。

2.5、 技术服务要求及质保要求

所有产品质保一年。

2.6、验收标准及验收程序

按照IO/CT/25/430000327合同要求验收。